ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2026 году работ по разработке плагина «Эксцентриковая шайба» для системы автоматизированного проектирования nanoCAD

Оглавление

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

1.1 Полное наименование автоматизированной системы и её условное обозначение	4

1.2 Наименование заказчика	4

1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС	4

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС	5

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	6

2.1 Цели создания АС	6

2.2 Назначение АС	6

3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	7

3.1 Требования к структуре АС в целом	7

3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	7

3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы	8

3.1.3 Показатели назначения	8

3.1.4 Требования к надежности	9

3.1.5 Требования к безопасности	9

3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике	9

3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы	9

3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа	9

3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях	10

3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий	10

3.1.11 Требования к патентной чистоте	10

3.1.12 Требования по стандартизации и унификации	10

3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС	10

3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов	10

3.3 Требования к видам обеспечения АС	11

3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы	11

3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы	11

3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы	11

3.3.4 Требования к программному обеспечению системы	11

3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы	12

3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению	12

3.3.7 Требования к организационному обеспечению	12

3.4 Общие технические требования к АС	12

4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	13

5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	14

5.1 Порядок организации разработки АС	14

5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС	14

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ	14

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	15

6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей	15

6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям	15

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	16

7.1 Перечень подлежащих разработке документов	16

7.2 Вид представления и количество документов	16

7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов	16

8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	18

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Полное наименование автоматизированной системы и её условное обозначение

Полное наименование системы: плагин «Эксцентриковая шайба» для системы автоматизированного проектирования (САПР) nanoCAD.

Условное обозначение: WasherPlugin.

## 1.2 Наименование заказчика

Заказчик: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР), кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП).

Заказчиком работ является: кандидат технических наук, доцент КСУП Калентьев Алексей Анатольевич.

Адрес заказчика: 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 147, СБИ, офис 210.

Разработчик: студент группы 583-1, КСУП, Сенникова Софья Сергеевна.

## 1.3 Перечень документов, на основании которых создается АС

Выполняемая работа и оформление её результатов должны отвечать требованиям нормативно-правовых актов, а также соответствующих государственных стандартов из числа Комплекса стандартов на автоматизированные системы:

− ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» [1];

− ОС ТУСУР 01-2021 «Образовательный стандарт вуза. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления» [2];

− ОК 012-93 «Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД)» [3];

− ГОСТ 19.103-77 «Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов» [4].

## 1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС

Плановый срок начала работ: с 23 сентября 2026 года.

Плановый срок окончания работ: не позднее 27 декабря 2026 года.

# 2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

## 2.1 Цели создания АС

Целью выполнения работ по разработке WasherPlugin является автоматизация построения 3D‑модели эксцентриковой шайбы по параметрам в nanoCAD.

## 2.2 Назначение АС

Назначение разрабатываемого плагина обусловлено быстрым моделированием эксцентриковых шайб с различными параметрами. Благодаря данному расширению, производители шайб смогут наглядно рассмотреть спроектированную модель, при необходимости перестроить под необходимые им параметры. На рисунке 2.1 представлен чертёж эксцентриковой шайбы.

Рисунок 2.1 – Чертеж объекта моделирования

# 3 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

## 3.1 Требования к структуре АС в целом

### 3.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Разрабатываемая автоматизированная система (АС) должна быть выполнена в одном из вариантов:

- встроенный плагин САПР nanoCAD 26, запускаемый непосредственно из nanoCAD и выполняющий построение детали в текущем документе (чертеж/модель);

- сторонняя программа (desktop-приложение), способная запускать nanoCAD и инициировать построение детали через API/скриптинг.

В рамках настоящего проекта реализуется вариант встроенного .NET-плагина для nanoCAD 26.

АС должна обеспечивать построение параметрической 3D-модели детали «Эксцентриковая шайба» по вводимым пользователем параметрам и выполнять проверку корректности введённых значений.

Изменяемые параметры детали:

- D – внешний диаметр шайбы, мм (20–200);

- H – толщина шайбы, мм (1–50);

- d – диаметр отверстия, мм (5–dmax);

- e – эксцентриситет (смещение центра отверстия относительно центра шайбы вдоль оси X), мм (0–emax);

- S – минимальная толщина стенки, мм (0,5–10).

Параметр S задаёт требуемую минимально допустимую толщину стенки между наружной поверхностью шайбы и отверстием в наиболее тонком месте. Значение S вводится пользователем как технологическое/конструкторское ограничение и используется для проверки корректности геометрии.

Зависимые параметры: d и e являются взаимозависимыми и должны удовлетворять условию (3.1):

|  | e≤D-d2-S | (3.1) |
| --- | --- | --- |

Требования к обработке зависимости:

- при изменении d система должна автоматически пересчитывать допустимый диапазон e (верхнюю границу) по формуле (3.2):

|  | emax=D-d2-S | (3.2) |
| --- | --- | --- |

- при изменении e система должна автоматически пересчитывать допустимый диапазон d (верхнюю границу) по формуле (3.3):

|  | dmax=D-2⋅e+S | (3.3) |
| --- | --- | --- |

- при вводе значений, нарушающих условие зависимости или общие ограничения, должна отображаться ошибка валидации с указанием, какой параметр необходимо изменить (например: «уменьшите e» или «увеличьте D/уменьшите d»).

Дополнительно должны выполняться условия: D>d, H>0, e≥0, S>0, а также D-d2-S≥0.

### 3.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы

Дополнительные требования к численности и квалификации персонала не предъявляются. Пользователь должен владеть базовыми навыками работы с nanoCAD.

### 3.1.3 Показатели назначения

АС должна обеспечивать следующие показатели назначения:

- время построения модели при условии запущенного nanoCAD не должно превышать одной минуты;

- система не должна позволять выполнять построение детали при некорректно заданных параметрах, включая нарушение зависимости d и e согласно п. 3.1.1;

- требования к аппаратной части, достаточной для выполнения указанных показателей, приведены в п. 3.3.5.

### 3.1.4 Требования к надежности

Дополнительные требования к надёжности не предъявляются.

### 3.1.5 Требования к безопасности

Дополнительные требования к безопасности не предъявляются.

### 3.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательский интерфейс должен быть выполнен в виде desktop-интерфейса с использованием Windows Forms, WPF или аналогичных средств для ОС Windows 10 и выше.

Интерфейс должен быть адаптирован под минимальное разрешение экрана 1920×1080, элементы интерфейса должны отвечать рекомендациям по верстке интерфейсов desktop-приложений, указанным в источнике [5].

### 3.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.1.11 Требования к патентной чистоте

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться с учётом рекомендаций по стандартизации Р 50-54-38-88 «Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования» [6].

## 3.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

### 3.2.1 Перечень функций, задач или их комплексов

Эксцентриковая шайба – деталь типа шайбы с отверстием, центр которого смещён относительно центра внешнего контура, что используется, например, для регулировки положения при сборке.

АС должна обеспечивать:

- ввод пользователем параметров D, H, d, e, S;

- вычисление допустимых диапазонов для зависимых параметров d и e согласно п. 3.1.1;

- валидацию параметров и вывод сообщений об ошибках;

- построение 3D-модели в nanoCAD через .NET API (создание 3D-тел и булева операция вычитания);

- возможность повторного построения с новыми параметрами в текущем документе.

## 3.3 Требования к видам обеспечения АС

### 3.3.1 Требования к математическому обеспечению системы

Математическое обеспечение системы должно включать расчёт верхних границ допустимых значений параметров e и d по формулам (3.2) и (3.3) и проверку условий корректности параметров, приведённых в п. 3.1.1.

### 3.3.2 Требования к информационному обеспечению системы

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы

Допускается использование русского или английского языка в интерфейсе и сообщениях. Одновременное использование двух языков не допускается (если не реализован механизм переключения).

### 3.3.4 Требования к программному обеспечению системы

- САПР: nanoCAD 26 (учебная лицензия допускается).

- Плагин: C#, платформа .NET 6.

- ОС: Windows 10 и выше, разрядность x64.

- В части качества кода рекомендуется применение unit-тестов (например, NUnit) для проверки расчётов диапазонов и правил валидации (логика проверяется отдельно от API nanoCAD).

### 3.3.5 Требования к техническому обеспечению системы

Минимальные требования к ПК:

- ЦП: тактовая частота не менее 2,5 ГГц;

- ОЗУ: не менее 8 ГБ;

- место на диске: 10 ГБ и более (с учётом установки nanoCAD и SDK);

- графическая подсистема с поддержкой DirectX (по требованиям nanoCAD).

### 3.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Дополнительные требования не предъявляются.

### 3.3.7 Требования к организационному обеспечению

Дополнительные требования не предъявляются.

## 3.4 Общие технические требования к АС

Общие технические требования к АС не предъявляются.

# 4 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Этапы проведения работ по разработке WasherPlugin приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Этапы проведения работ по разработке WasherPlugin

| Этап | Состав работ | Наименование документа | Обозначение | Разработано согласно | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание технического задания | Техническое задание | - | ГОСТ 34.602-2020 [1] | Не позднее 30.09.2026 |
| 2 | Создание проекта системы | Проект системы | - | ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 02.11.2026 |
| 3 | Реализация плагина | Программный код | - | RSDN Magazine #1-2004 [7] | Не позднее 23.11.2026 |
|  |  | Документ с тремя вариантами дополнительной функциональности плагина для согласования |  |  |  |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
| 4 | - Доработка плагина - Создание пояснительной записки | Программный код | - | - RSDN Magazine #1-2004 [7] - ОС ТУСУР 01-2021 | Не позднее 27.12.2026 |
|  |  | Модульные тесты |  |  |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |  |  |

# 5 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

## 5.1 Порядок организации разработки АС

Работа по разработке АС организуется в удаленном формате с возможностью очного присутствия в рабочие часы и использовании для разработки ПК, находящихся в распоряжении кафедры КСУП.

## 5.2 Перечень документов и исходных данных для разработки АС

Для разработки плагина WasherPlugin нужны следующие документы:

− документация для языка программирования C#;

− документация и примеры nanoCAD 26 .NET API / NcadSDK 26 (руководство разработчика, reference, sample‑проекты);

− ГОСТ 18123-82 «Шайбы. Общие технические условия» [8];

− литература по основам САПР и языку моделирования UML [9, 10].

## 5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По окончании соответствующих этапов работ должен быть предоставлен следующий перечень документов:

− документ технического задания;

− документ проекта системы;

− программный код;

− пояснительная записка.

# 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

## 6.1 Виды, состав и методы испытаний АС и ее составных частей

Испытания должны быть организованы и проведены в соответствии с [11]. Должны быть проведены следующие виды испытаний:

− предварительные испытания;

− опытная эксплуатация (ОЭ);

− приёмочные испытания.

В предварительные испытания плагина входят следующие пункты:

− модульное тестирование логики;

− нагрузочное тестирование;

− ручное тестирование.

В этап опытной эксплуатации входит ручное тестирование. В этап приемочного испытания входит ручное тестирование.

## 6.2 Общие требования к приёмке работ по стадиям

Приёмка результатов работ осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом выполнения работ (п. 4).

В процессе приёмки работ должна быть осуществлена проверка системы на соответствие требованиям настоящего ТЗ.

Прочие требования и дефекты системы, выявленные на испытаниях и не относящиеся к требованиям, приведённым в настоящем техническом задании, могут документироваться как желательные доработки.

Наличие желательных доработок не влияет на приёмку работ и процесс передачи системы в эксплуатацию. Комплектность передаваемой отчётной документации подлежит проверке Заказчиком.

# 7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Отчётная документация должна передаваться Заказчику в электронном виде на русском языке. Вспомогательная документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) также передаётся только в электронном виде.

## 7.1 Перечень подлежащих разработке документов

Документы «Проект системы» и «Пояснительная записка» должны разрабатываться согласно требованиям [2].

## 7.2 Вид представления и количество документов

Нижеперечисленные документы к АС предоставляются в электронном виде в форматах .docx и .pdf по одному экземпляру каждый:

1. техническое задание;

2. проект системы;

3. пояснительная записка;

4. три варианта дополнительной функциональности на согласование.

## 7.3 Требования по использованию ЕСКД и ЕСПД при разработке документов

Документы на Систему оформляют в соответствии с требованиями ОС ТУСУР 01-2021 [2].

Общие требования:

− размер бумаги – А4. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа;

− шрифт – Times New Roman 14;

− первая строка – отступ 1,25 см;

− межстрочный интервал – полуторный;

− выравнивание – по ширине;

− перенос слов – автоматический;

− перенос слов из прописных букв – отменить.

# 8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

В настоящем документе использованы следующая литература и нормативные документы:

- ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы : межгосударственный стандарт. – Текст : непосредственный.

- ОС ТУСУР 01-2021. Работы студенческие по направлениям подготовки и специальностям технического профиля. Общие требования и правила оформления : образовательный стандарт вуза : утверждён 25.11.2021. – Томск, 2021. – 52 с. – Текст : непосредственный.

- ОК 012-93. Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов (классификатор ЕСКД). – Текст : непосредственный.

- ГОСТ 19.103–77. Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов : межгосударственный стандарт. – Текст : непосредственный.

- Калентьев, А. А. Новые технологии в программировании : учебное пособие / А. А. Калентьев, Д. В. Гарайс, А. Е. Горяинов. – Томск : Эль Контент, 2014. – 176 с. – Текст : непосредственный.

- Р 50-54-38-88. Рекомендации. Общесистемное ядро САПР машиностроительного применения. Общие требования. – Текст : непосредственный.

- RSDN Magazine. – 2004. – № 1. – 96 с. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ 18123–82. Шайбы. Общие технические условия : межгосударственный стандарт. – Текст : непосредственный.

- Ли, К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К. Ли. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 560 с. – Текст : непосредственный.

- Буч, Г. Введение в UML от создателей языка : руководство пользователя / Г. Буч, Д. Рамбо, И. Якобсон. – 2-е изд. – Москва : ДМК Пресс, 2012. – 494 с. – (Классика программирования). – ISBN 978-5-94074-644-7. – Текст : непосредственный.

- ГОСТ 34.603–92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем : межгосударственный стандарт. – Текст : непосредственный.